# 招标需求

一、项目名称：灵璧县现代公共交通运输有限责任公司纯电动公交车采购项目

二、采购预算：350万元（含税）

三、交货期：45天

四、采购内容：14台5米级无站立区纯电动公交车

五、技术要求

| 序号 | 5米级技术要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲车型 | 无站立区纯电动公交车。 |  |
| 2 | 国家补贴 | 提供的纯电动客车车型交付时须进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。 |  |
| 3 | 公告 | 进入国家汽车产品公告目录；符合国家及用户有关技术与质量标准；保证车辆符合上牌条件。 |  |
| 4 | ▲车辆长度 | 5999mm≥长≥5800mm |  |
| 5 | 车辆宽度 | 2100mm≥宽≥1950mm |  |
| 6 | 车辆高度 | 2800mm≥高≥2200mm |  |
| 7 | ▲接近角 | ≥22° |  |
| 8 | ▲离去角 | ≥15° |  |
| 9 | ▲轴距 | ≥3800mm |  |
| 10 | 核载人数、座位数 | 12+1座位 |  |
| 11 | ▲整备质量 | 2700kg＜整备质量＜3000kg |  |
| 12 | 轮胎规格 | 215/75R16LT、195/75R16LT或者符合各种复杂工况的优质轮胎 |  |
| 13 | 噪音限值 | 噪音限值优于或符合国家标准。 |  |
| 动力系统 |  |  |  |
| 14 | 充电形式 | 磷酸铁锂动力电池充电倍率具备1C及以上充电能力。 |  |
| 15 | ▲动力电池组 | 动力电池电芯和电池PACK为同一家企业、磷酸铁锂电池，独立液冷，防护等级IP67及以上。质保8年，质保期内衰减不超过20%。电池舱配备自动报警灭火系统。 | 高压电池舱自动灭火系统。质保：8年。 |
| 16 | ▲驱动电机 | 永磁同步液冷电机。额定功率＞60KW，峰值功率＞160KW。质保8年 |  |
| 17 | ▲控制器 | 电池管理系统（BMS）可以监控每个单体的温度、电压、电流、电量、并有采用主动均衡技术，满足各种极端工况要求。控制器质保8年 |  |
| 18 | 储能容量/密度 | 储能容量不低于80kWh，系统电池能量密度不低于140Wh/kg，与公告内容一致。 |  |
| 19 | 高压舱、动力电池箱 | 电池箱布局合理，安装位置满足防撞、涉水深度要求，检修方便。 |  |
| 20 | 充电接口 | 采用国标直流充电插座，满足单充电口最大充电电流达250A能力，符合国标。同时具备拔枪时灭弧功能。充放电多重安全监测报警保护，杜绝过充过放，发生意外情况主动切断高压。 | 充电接口。质保：8年。 |
| 21 | 冷却系统 | 智能电控冷却系统，符合节能、耐用、稳定性要求。 | 冷却系统。质保：8年。 |
| 底盘系统 |  |  |  |
| 22 | 转向助力 | 电子助力转向。 | 电子助力转向系统。质保：5年。 |
| 23 | 悬架系统 | 前独立悬架，后少片簧。 | 悬架系统。质保：5年。 |
| 24 | 智能辅助、制动系统 | 前后盘式制动器，自动驻车+坡道起步辅助+刹车辅助+电子驻车制动。 |  |
| 25 | 轮胎及轮辋 | 专用真空胎。 | 轮胎及轮毂。质保：4年或20万公里，每台车辆须备有备胎。 |
| 26 | 胎压监测 | 具备胎压监测、温度显示（仪表显示）功能。 |  |
| 27 | 电器线束 | 整车线束按厂家标配；符合JT/T1240-2019标准。高压线束质保：8年。 |  |
| 28 | 灯具 | 采用一体式组合大灯加雾灯。 |  |
| 29 | 蓄电池 | ≥40Ah。 | 蓄电池。质保：3年。 |
| 30 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用汽车专用漆，颜色为黑色，车身图案按照招标人要求设计。 | 颜色 |
| 车厢 |  |  |  |
| 31 | 车门 | 右侧电动车门,质保4年或20万公里，以先到为准。 |  |
| 32 | 司机座椅 | 安全带未系报警，手动6向可调座椅+右侧扶手。质保4年或20万公里，以先到为准。 |  |
| 33 | 乘客座椅 | 质保4年或20万公里，以先到为准。 |  |
| 34 | 地板 | PVC材料+客车防滑地板革。 |  |
| 35 | 内饰 | 整体式内饰，颜色与整个车厢环境相协调。 |  |
| 36 | 仪表台 | 全液晶仪表TFT，带倒车中控屏≥10寸。 |  |
| 37 | 倒车影像 | 倒车影像+倒车雷达。 |  |
| 38 | 窗帘 | 整车商务窗帘。 |  |
| 39 | 后视镜 | 配备电加热功能 |  |
| 40 | 整车启动方式 | 一键启动。 |  |
| 空调 |  |  |  |
| 41 | 电动冷暖空调 | 采用电动冷暖空调，乘客区配置暖风口。空调主机（管路、前 HVAC、冷凝器总成）+PTC质保5年 | 质保：5年（含易损件）。 |
| 其它 |  |  |  |
| 42 | 随车工具 | 含工具袋、三角警告牌、反光背心。 |  |
| 43 | 智能调度终端及电子设施 | 车载智能调度终端包括主机，触摸显示屏及按键等设备，集视频监控，数据集中存储，统一传输等功能，并对所有外设的数据进行接收、汇总、分析、存储和传输等，必须无条件开放与相关车载设施信息上传通讯端口。线束高度集成。满足设备高集成度。高可靠性，高标准化。（与现有灵璧公交调度系统兼容，能免费接入现有管理平台、满足招标人使用要求） 1、具备自动报站功能； 2、具备智能调度功能： 3、具备8路4G监控功能；（视频存储时间≥15天） 4、具备中，后门及倒车监控： 5、具备CAN总线，485通信（与车内CAN总线对接，后台实时展现CAN总线数据，与车内LED屏及站节牌对接，需达到信息联动）； 6、具备一键报警功能，后台可实时报警并弹出视频； 7、具备专用麦克，驾驶员可以对内对外喊话及网络通话功能； 8、具备发车倒计时功能； 9、具备驾驶员行为分析功能（打电话，打哈欠，抽烟等预警），车辆运行监测车道偏离，防撞预警，后台能实时调取预警信息（图片及短视频），便于取证； 10、1T固态硬盘存储，7寸信息显示键盘终端4G模块，并向下兼容3G网络，可平滑升级到5G全网通，北斗单模定位模块； 11、质保：①、智能调度终端8年；②、主动安全预警系统设备质保：8年；③、一键报警质保：8年。 |  |
| 44 | IC卡机 | 1、采用32位高速处理器，主频528MHZ，支持Linux操作系统。支持4G全网通，并可平滑升级到5G全网通。支持GPS/BDS定位，与车载智能IC卡机调度终端进行站点定位信息匹配。 2、IC卡电子收费机兼容CPU卡、M1卡、自发卡、一卡通等IC卡支付。支持微信、支付宝、企业自发码等二维码扫码及NFC支付，支持二维码双离线消费。 3、支持分段计价和换乘优惠功能，能够查看完整的IC卡和二维码消费记录，同时具备营收收入自动统计功能。预留IC卡机安装位置及电源线束，使用独立电源控制及通讯模块。通过 RS232,RS485,CAN接口和车载调度终端连接传输数据。 4、车载机应安装带锁具的后托架模具，并将机具嵌入至后托架上锁定，机具朝向既要保证司机监票，也要保证乘客刷卡方便。 5、车载机工作电压12V~36V，供电线路由车载机专用电源线提前安装。 6、预留一路刷卡机线束（与现有灵壁公交公司一致），质保8年。 |  |
| 45 | 续航 | 一次充满电后，在预留20％电量的情况下，在灵璧气候、道路条件、空调开启制冷模式或开启制暖模式、开启暖风、车辆满载情况下实际续驶里程≥220km |  |
| 46 | 除霜装置 | 1、采用电热暖风除霜系统，电气绝缘隔离性能满足安全防护要求，除霜效果保证玻璃的正常可视。 2、电热除霜器前加装防撞装置，防止碰撞后漏电事故的发生。质保5年。 |  |
| 47 | 车辆360度环视系统： | 可同时采集车辆四周影像，司机可通过中控屏获知车辆周围情况、转弯及倒车时的动态轨迹。质保：5年。 |  |
| 48 | 车厢内配备2只4kgABC类干粉灭火器。配备不锈钢支架，安装位置按车厢前后布置，且保证至少有一只在司机身侧，配备不低于3把防盗报警安全锤（司机身侧一把）。 |  |  |
| 49 | 提供车辆电器原理图，布线图及其它需用图线详细说明的内容。 |  |  |
| 50 | 所有零配件须是原厂配件，质量有保障。 |  |  |
| 51 | 其它配置：本配置表未列入部分按厂家标准配置。 |  |  |
| 52 | 本采购车辆为前置长头流线型纯电动新能源公交车，采用经典尖头长头车身结构，区别于传统平头公交。 |  |  |

六、验收标准和方法

6.1中标后签订供货合同，按供货合同进行验收，中标人产品经过双方检验认可后，签署验收文件。

6.2验收由代理公司负责组织：

（1）成立验收小组，验收人员由技术专家组成。

（2）验收小组严格依照招标文件、投标文件、资格证明文件、中标通知书、合同书等履行验收手续。

（3）验收结束，形成验收结论，并出具书面验收报告。

（4）验收过程发生的费用由中标人承担。

6.3中标后，最终验收时间以签订的合同为准。

七、售后服务

★免费质保期：按招标文件技术参数要求进行售后服务及保修承诺。

八、付款方式：

1、以合同签订为准；

九、其他要求：

1、交货时间：45天，并提供合格证、 发票等上牌、上户相关材料。

2、交货地点及说明：中标人交付至灵璧县，交付所产生的费用由中标人自行承担。

十、其他未涉及事项，双方另行协商。