灵环建[2024]11号

关于安徽颐鑫再生资源有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表审批意见的函

安徽颐鑫再生资源有限公司：

你公司报送的《安徽颐鑫再生资源有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

- 原则同意《报告表》评价结论。安徽颐鑫再生资源有限公司报废机动车回收拆解项目位于灵璧县冯庙镇冯庙工业园区，租赁安徽飞松机械科技股份有限公司的空置厂房，项目总投资4000万元，用地面积约33350平方米,改造原生产车间20000平方米，购置汽车拆解生产设备，主要包括汽车拆解生产线，快速拆车机和大力剪切机，配套给排水、消防、环卫、绿化等附属设施。项目建成后，实现年拆解机动车18000辆的能力。该项目已取得灵璧县发展和改革委员会的备案（项目代码：2310-341323-04-01-191463）。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，要加强施工期场地、物料的管理，落实扬尘污染防治措施。严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

- 2、规范厂区雨污管网建设。该项目生活污水经化粪池处理，地面清洁废水、初期雨水经自建污水处理站，采取“均质+油水分离+絮凝沉淀+过滤”工艺处理，废水接管前由污水泵车定期运至冯庙镇污水处理厂处理，接管后废水经市政管网进入冯庙镇污水处理厂处理。加强污水处理设施的日常管理，定期维护污水处理设备和收排水管线，落实各项防渗措施，防止地下水及土壤污染。

3、严格落实《报告表》提出的废气治理措施。废油抽取过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放；废油液、废有机溶剂与含有机溶剂废物暂存过程中产生的非甲烷总烃经负压收集后经过二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放；铅酸蓄电池暂存过程中意外破碎产生的硫酸雾经负压收集后通过酸雾净化器处理，处理后通过15m高排气筒排放；切割打包废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。强化废气收集和处理设施的日常维护和管理，确保环保设施稳定运行和废气污染物稳定达标排放。各项污染物排放总量不得突破核定总量控制指标（颗粒物：0.007t/a、VOCs：0.018t/a），并采取积极有效措施减少无组织排放。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取隔声、减震、绿化吸声及加强管理等处理措施，确保厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 5、项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。其中的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，做好危险废物在收集、储存、转移过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

- 强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案并报生态环境保护部门备案；全面落实环境风险事故防范措施，配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

- 7、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口。落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

8、做好与排污许可证申领的衔接，将批准的《报告表》中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2024年4月2日