灵环建[2024]21号

关于安徽淮膳绿色食品发展有限公司灵璧预制菜加工基地及全程冷链综合物流建设项目环境影响报告表审批意见的函

安徽淮膳绿色食品发展有限公司：

你公司报送的《安徽淮膳绿色食品发展有限公司灵璧预制菜加工基地及全程冷链综合物流建设项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

- 原则同意《报告表》评价结论。安徽淮膳绿色食品发展有限公司灵璧预制菜加工基地及全程冷链综合物流建

设项目位于灵璧县杨疃镇物流产业园，租赁灵璧物流产业园标准化厂房，项目总投资16100万元，占地6463平方米，购置洗菜机、V型毛刷磨皮机、毛辊磨皮机、锯骨机、切丝机、禽类带骨切丁机、绞肉机、震动除水吹干机、常温水冷却机、巴氏杀菌机等设备。配套建设给排水、供电、污水处理、储运等工程。项目建成后可年产6千吨预制菜的生产能力。该项目已在灵璧县发展和改革委员会备案，项目编码：2305-341323-04-01-743559。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，全面落实污染防治相关要求，严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

2、规范厂区雨污管网建设。项目生活废水经厂区污水总排口排放至市政污水管网，生产废水经厂区污水处理站（采用“隔油沉淀池+调节池+缺氧池+好氧池+沉淀池”的污水处理工艺）处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及灵璧开发区北部污水处理厂接管标准后，经市政管网排至灵璧经济开发区北部污水处理厂。要严格按照相关技术规范要求，切实做好厂区防渗，防止地下水及土壤污染。

3、严格落实《报告表》提出的废气治理措施，强化处理设施的日常维护和管理，并采取有效措施减少无组织排放。烹饪工序中的蒸煮、煎烤、翻炒环节产生的废气，经集气罩集中收集，通过静电油烟处理装置处理后，经15m高排气筒排放；生产过程中有少量腐烂原料产生一定量的异味，在车间安装排风扇，加强车间通风换气和管理；污水处理站在运行过程中产生部分恶臭气味，在各单元加盖封闭，定期喷洒除臭剂，以减少对外环境的影响。该项目废气处理设施的处理效率不得低于《报告表》中所列要求。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，并采取必要的消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、项目产生的固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则，实施全过程管理，严格落实分类收集、贮存、转运及处置措施，固废暂存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。

- 强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案；全面落实环境风险事故防范措施，配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

7、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

8、做好与排污许可证申领的衔接，将批准的《报告表》中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2024年8月23日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽博环环保科技有限公司。

宿州市灵璧县生态环境分局办公室   2024年8月23日印发