灵环建[2025]6号

- 关于灵璧县水利局灵璧县三渠沟防洪治理

- 工程环境影响报告表审批意见的函

灵璧县水利局：

你单位报送的《灵璧县水利局灵璧县三渠沟防洪治理工程环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。灵璧县水利局灵璧县三渠沟防洪治理工程位于灵璧县三渠沟干流三楼村至大丁公段，总投资3341.23万元，该项目疏浚三渠沟本干三楼村至大丁公段，长8.0km；加固徐明高速至大丁公段部分堤防3.8km；重建大丁闸；新建三楼村段护坡共1.7km；重建三楼南桥、贯山东桥等2座桥梁；加固京渠西桥；新建三渠沟右岸京渠西桥至大丁桥1.675km防汛道路等。2024年8月13日，该项目已经宿州市水利局予以批复（宿水规计函[2024]31号）。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，要加强施工期场地、物料的管理，落实扬尘污染防治“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动机制。严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

2、严格落实《报告表》提出的废气治理措施。施工过程中使用的建筑材料进行遮盖，装卸、搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘；工地裸露地面采取覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘；临时堆放土集中堆放，采取覆盖或植草等扬尘污染防治措施，缩小扬尘影响范围，及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施；强化施工机械燃油品质和尾气排入管控，限制车速、优化工程布设等抑尘、降噪等措施；施工路段采取围档、洒水等防尘措施，减少建筑扬尘。运输车辆出入施工场地进行冲洗，运输过程采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，合理安排车辆行驶路线，并减速慢行，尽量避开居民集中区。严格按照国家及安徽省大气污染防治的有关规定以及报告表提出的相关要求落实。

3、严格落实《报告表》提出的废水治理措施。项目砂石系统生产废水出筛分流后，进入沉淀池，初步沉砂后加入絮凝剂进行沉淀，上清液可循环使用，泥沙交由环卫清运处理；施工车辆、设备冲洗废水通过收集系统收集后，先静置，进行初级油水分离，再投加药剂絮凝过滤进行处理，上清液回用于施工车辆、设备冲洗，泥沙交由环卫清运处理。基坑排水，采用静置沉淀的方法降低废水中悬浮物，并加入适量的酸调节pH值呈中性。项目运营期自身不产生废水，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。尽可能选用低噪声设备，合理安排工期，控制施工作业时间；对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量；夜间禁止施工，确需夜间施工的，须经有关部门批准后方可进行；原材料运输进出车辆限速，禁止鸣笛；施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。

- 5、落实固体废物处置措施。施工期产生土方除作为建筑物和堤防填筑外，其余土方全部作为弃土处理，用于老堤加高培厚，多余土方沿堤后平摊；建筑垃圾具有回收利用价值的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾与生活垃圾一并交由环卫清运处理；施工期沉淀池污泥、生活垃圾交由环卫部门转运处置。

6、在施工与营运过程中应建立畅通的公众参与平台，及时响应公众担忧的环境问题，满足公众合理要求和诉求，定期发布施工期环境信息。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2025年1月26日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽沄湍环境科技有限公司。

宿州市灵璧县生态环境分局办公室   2025年1月26日印发