灵环建[2019] 37号

关于对灵璧县呈瑞公路工程有限公司年产20万方水泥稳定碎石、10万方沥青混凝土、20万方商品水泥混凝土项目环境影响报告表的批复

灵璧县呈瑞公路工程有限公司：

你公司报送的《年产20万方水泥稳定碎石、10万方沥青混凝土、20万方商品水泥混凝土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究,批复如下:

- 一、原则同意《报告表》评价结论。灵璧县呈瑞公路工程有限公司年产20万方水泥稳定碎石、10万方沥青混凝土、20万方商品水泥混凝土项目位于灵璧县娄庄镇永定村303省道南侧，占地面积30亩，投资7600万元，建设内容主要为购置1条沥青混凝土生产线、1条水稳碎石生产线、1水泥混凝土生产线及配套设施。该项目已经灵璧县发展和改革委员会予以备案。（项目代码：2017-341323-42-03-033128）从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。项目建设需取得其他部门许可后方可实施的，应先依法取得其他相关部门许可后再行实施。

二、建设单位必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护措施，有效地消除或减缓工程建设期及运营期对周围环境造成的不利影响，确保各类污染物达标排放。

三、项目建设及运营过程中应重点注意以下几点：

1、要实行雨污分流，生活污水经厂区污水处理设施处理达标后用于周边农田灌溉，冲洗废水、初期雨水等污水需收集后经砂石分离器、沉淀池等设施处理后回用于生产，不得对外环境排放；未经许可不得使用地下水并须尽量减少新鲜水的用量；要严格落实防渗措施，不得对地下水造成污染。

2、原料仓库，生产车间等均要求密闭并安装雾化喷淋设施，上料、输送、进料、搅拌各环节均要密闭并配备除尘设施，各工序产生的粉尘都要设置集气设施对粉尘进行收集通过布袋除尘器处理后经不低于15m高的排气筒高空排放；沥青加热和搅拌过程须全封闭，不得有明显无组织排放存在，生产过程中产生的苯并芘和沥青烟全部收集后采用活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒高空排放；厂区外围要设置不低于2米的围墙，厂区内道路、厂区至公路之间的道路、生产区地面要做硬化处理，未硬化的裸露地面要进行绿化；厂区内要安排专人清扫洒水抑尘，设置车辆冲洗设施，车辆冲洗后方可上路。

- 3、要规范建设一般固废暂存间，对一般固体废物分类收集后按照环评要求分类进行处置，厂区内不得随意堆放废料，对于各类固废要定期清运，减少暂存时间。要严格按照标准要求规范建设危废暂存场所，危险废物暂存要分类贮存、分类标识，及时交由有资质单位处置并做好台账记录；生活垃圾交由环卫部门处置。

4、要尽可能选用噪音低、震动小的设备并采取减震降噪措施，确保厂界噪音达标排放；要合理选择车辆运输线路，避免对周边居民产生影响。

5、项目要做好环境风险事故防范措施，制定完善的环境风险事故应急预案。

6、要规范设置排污口，按照监测计划进行监测，加强环境管理，保证污染物达标排放。

四、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评影响评价文件。项目建成后，项目单位须按照规定的程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可投入使用。

五、请灵璧县黄湾环境监察中队负责该项目日常监管工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报县局。你单位应在接到本批复后20个工作日内将批准后的《报告表》及本批复（各一份）送至黄湾环境监察中队, 并按规定接受各级环境主管部门的监督检查。

灵璧县生态环境分局

2019年7月 29 日