灵环建〔2025〕23号

关于安徽辛奇物流设备有限公司

灵璧辛奇自动化物流设备生产建设扩建项目环境影响报告表审批意见的函

安徽辛奇物流设备有限公司：

你公司报送的《灵璧辛奇自动化物流设备生产建设扩建项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。灵璧辛奇自动化物流设备生产建设扩建项目，位于宿州市灵璧县大路镇韩墩村，企业投资2000万元建设“灵璧辛奇自动化物流设备生产建设扩建项目”。项目在原生产车间东侧新建建筑面积2700平方米的生产车间，与原生产车间（建筑面积1500平方米）合并重新布局；新建一座860平方米的组装成品车间，用于组装半成品及存放成品；新建一座375平方米的电控仓库；拟新增切割机、折弯机、剪板机、焊机、喷塑机等及其它配套设备，新增一间固化室，共计2间固化室，固化室由电加热改为液化石油气直接加热。新增年生产4000套自动化物流设备产能，项目建成后全厂年生产6000套自动化物流设备。该项目已由灵璧县发展和改革委员会予以备案，项目代码为：2407-341323-04-01-124522。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下，从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1.强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，全面落实污染防治相关要求，严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

2.严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施，规范厂区雨污管网建设。生活污水经隔油池和化粪池预处理后抽吸到专业车辆运输至大路镇污水处理厂处理。严格按照相关技术规范要求落实厂区分区防渗，预防地下水及土壤污染。

3.严格落实《报告表》提出的废气治理措施。采用封闭式喷粉房，喷塑房内共用1套废气微负压收集并接入“滤芯+脉冲袋式除尘”装置处理后，经15m高排气筒（DA001）达标排放。固化室生产期间密闭，进出口设集气罩收集废气并经“喷淋塔+干燥过滤器+二级活性炭吸附”装置处理，经15m高DA002排气筒达标排放。燃烧废气与固化废气共同收集处理。各类大气污染物排放标准按照《报告表》中提出的相关标准执行，且废气处理设施的处理效率不得低于《报告表》中所列要求。废气排放总量不得突破核定总量控制指标（本项目新增大气污染物排放总量控制指标为烟（粉）尘：0.031t/a，挥发性有机物：0.0012t/a，二氧化硫：0.00003t/a，氮氧化物：0.0005t/a）。

4.落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，合理布局厂区生产设备，对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声措施，定期对生产设备进行保养维护，保证生产设备维持良好的使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范，降低噪声环境影响。项目南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类中的相关要求，项目其它厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类中的相关要求。

5.项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按《报告表》要求规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。一般固体废物的暂存堆放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。做好危险废物收集、储存、转移过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

6.强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案并报我局备案；全面落实环境风险事故防范措施，配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

7.在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

8.做好与排污许可申报的衔接。项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申报排污许可。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目环境保护“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2025年7月31日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽华晟环境技术有限公司

宿州市灵璧县生态环境分局办公室  2025年7月31日印发